Диагностика физического состояния НЖМД

1. Признаки проблем

посторонние звуки (щёлчки, скрежет, стуки);

компьютер не видит диск или не загружается;

зависания, перезагрузки;

сильный перегрев (> 55 °C);

резкое снижение скорости работы;

рост числа bad‑секторов.

2. Первичная проверка

Визуально:

осмотр платы и корпуса на повреждения, следы коррозии или перегрева.

Через BIOS:

проверьте, определяется ли диск в разделе Storage/HDD. Если нет — вероятна серьёзная аппаратная проблема.

3. Проверка S.M.A.R.T.

Используйте утилиты для чтения данных S.M.A.R.T. (технологии самодиагностики диска). Ключевые параметры:

Reallocated Sectors Count - если > 0, есть износ поверхности.

Raw Read Error Rate - рост ошибок чтения указывает на проблемы с головками или пластинами.

Spin Up Time - увеличение времени раскрутки говорит об износе механики.

Seek Error Rate - ошибки позиционирования головок.

Power‑on Hours - общее время работы (помогает оценить «возраст» диска).

Если текущее значение (Value) ниже порогового (Threshold) — диск в критическом состоянии.

Программы для чтения S.M.A.R.T.:

CrystalDiskInfo (просто и наглядно);

HDDScan;

AIDA64.

4. Тестирование поверхности

Программы для проверки секторов и скорости чтения:

Victoria - тест поверхности, поиск bad‑секторов, функция remap (переназначение секторов; используйте осторожно).

HD Tune - анализ скорости передачи данных, времени доступа, поиск проблем.

Seagate SeaTools - проверка и восстановление (работает с дисками разных производителей).

Hard Disk Sentinel - оценка процента здоровья диска и оставшегося срока службы.

5. Когда обращаться к специалисту

Немедленно, если:

диск не определяется системой и в BIOS;

слышны ритмичные стуки или скрежет;

программы не могут считать S.M.A.R.T.;

есть важные данные, которые нужно спасти.

6. Важные рекомендации

проводите диагностику каждые 3–6 месяцев;

при первых признаках проблем сделайте резервную копию данных;

избегайте ударов, вибраций, перегрева;

используйте ИБП (источник бесперебойного питания);

не отключайте диск «на горячую»;

если не уверены в действиях - не пытайтесь ремонтировать самостоятельно.

Заключение

Диагностика физического состояния HDD - критически важный процесс для предотвращения потери данных и своевременной замены изношенного оборудования.